Licznik rowerowy

instrukcja obsługi

Str. 1

1. Funkcje urządzenia

- Program serwisowy

- Prędkość chwilowa (0-99,9 km/h)

- Średnia prędkość (0-99,9 km/h)

- Prędkość maksymalna (0-99,9 km/h)

- Porównanie prędkości (+/-)

- Chwilowa tendencja prędkości – przyspieszanie/zwalnianie ( [obrazek]/[obrazek])

- Licznik całkowitego czasu jazdy (do 9h 59min 59s)

- Zegar cyfrowy (tryb 12/24h do wyboru)

- Licznik długości przejechanej trasy (0-999,99 km)

- Licznik przebiegu całkowitego

- Funkcja odtworzenia przebiegu całkowitego

- Wyświetlanie wskazań w pętli

- Termometr

- Wybór wskazań termometru w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita

- Zachowywanie wskazań najwyższej i najniższej temperatury

- Wybór wskazań licznika w kilometrach lub milach na godzinę

- Stoper

- Spalanie tkanki tłuszczowej

- Wydatek energetyczny (kcal)

- Automatyczne odłączanie/włączanie zasilania

Str. 2

2. Wprowadzanie wartości rozmiaru koła

Wprowadź do pamięci licznika parametr C, mnożąc wartość obwodu koła w mm przez 3,1416. Wynik działania można sprawdzić w poniższej tabelce.

[…]

3. Program serwisowy

Program serwisowy przypomina o konieczności wymiany części lub smarowania łańcucha po przejechaniu zaprogramowanego dystansu. Na przykład, po ustawieniu dystansu 600 km, na wyświetlaczu pojawi się symbol klucza […] po przejechaniu wielokrotności tej odległości (600/1200/1800 km itd.). W celu zatrzymania wyświetlania symbolu klucza wciśnij przycisk A.

Str. 3

4. Resetowanie długości przejechanej trasy

Wciśnij przycisk B w celu przejścia w tryb długości przejechanej trasy i przytrzymaj przycisk A przez 3 sekundy. Wyzerowaniu ulegną wskazania długości trasy, czasu przejazdu i średniej prędkości.

5. Porównanie prędkości

Po prawej stronie obok wskazania aktualnej prędkości wyświetlany jest znak „+” lub „-”, informujący o tym, czy prędkość chwilowa jest wyższa, czy niższa od średniej prędkości.

6. Chwilowa tendencja prędkości

Symbol rowerzysty, pojawiający się z lewej strony wskazania aktualnej prędkości, informuje o tym, czy rower przyspiesza (koła wyświetlanego roweru obracają się do przodu), czy zwalnia (koła wyświetlanego roweru obracają się do tyłu).

Str. 4

7. Pierwsze uruchomienie licznika

[obrazek]

Uruchom licznik poprzez:

a. włożenie baterii,

b. wciśnięcie przycisków A i B jednocześnie przez 3 sekundy.

Wciśnij przycisk B, aby wybrać opcję lub ustawić wartość parametru. Wciśnij przycisk A w celu potwierdzenia wprowadzonych wartości.

Str. 5

[obrazek] Ustaw wielkość koła (szczegóły w punkcie 2. instrukcji).

[obrazek] Wybierz jednostkę odległości: kilometry (KM) lub mile (M).

[obrazek] Wprowadź swój wiek i masę ciała. Masa może być wyrażona w kilogramach lub funtach, w zależności od uprzedniego wyboru jednostki odległości (KM => kilogramy; M => funty).

[obrazek] Wiek	Masa

[obrazek] Ustaw wartości w programie serwisowym (szczegóły w p. 3. instrukcji).

Str. 6

8. Ustawianie zegara

Wciśnij przycisk B, aby przejść do trybu CLOCK (zegar). Wciśnij przycisk A i przytrzymaj przez 3 sekundy. Wciśnij przycisk B w celu wyboru lub zmiany wartości parametru. Wciśnij przycisk B w celu potwierdzenia wyboru formatu 12/24H, godziny i minut.

[obrazek] [obrazek] [obrazek] [obrazek] [obrazek]

Str. 7

9. Funkcje licznika

Wciśnij przycisk B, aby zmienić wyświetlaną funkcję.

Wciśnij przycisk A, jeśli chcesz skorzystać z podmenu danej funkcji.

Przytrzymaj przycisk A, jeśli chcesz wyzerować wskazywane wartości lub przejść do ustawień podmenu.

[obrazek] ZEGAR

Przytrzymaj przycisk A, żeby przejść do ustawiania zegara.

[obrazek] CAŁKOWITY PRZEBIEG (ODO)

Całkowity przebieg jest wskazywany przez funkcję ODO. Przytrzymaj przycisk A przez 3 sekundy, jeśli chcesz skorzystać z funkcji zachowania przebiegu.

[obrazek] ODTWORZENIE PRZEBIEGU CAŁKOWITEGO

Wciśnij przycisk B, aby przejść do funkcji ODO. Wciśnij i przytrzymaj przycisk A przez 3 sekundy, aż do momentu, kiedy ostatnia cyfra zacznie migotać. Wciśnij przycisk B, aby wybrać wartość migającej cyfry, a następnie wciśnij przycisk A w celu  potwierdzenia. Powtórz czynności aż do uzyskania pożądanej wartości ODO.

Str. 8

[obrazek] DŁUGOŚC PRZEJECHANEJ TRASY (DST)

W celu wyzerowania długości przejechanej trasy, czasu przejazdu oraz średniej prędkości, przytrzymaj przycisk A przez 3 sekundy.

[obrazek] PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (MXS)

Przytrzymaj przycisk A przez 3 sekundy w celu wyzerowania wartości prędkości maksymalnej.

[obrazek] ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ (AVS)

Średnia prędkość ulega wyzerowaniu podczas zerowania długości przejechanej trasy.

[obrazek] CZAS PRZEJAZDU (TM)

Czas przejazdu ulega wyzerowaniu podczas zerowania długości przejechanej trasy.

[obrazek] TERMOMETR

Wybór stopni Celsjusza lub Fahrenheita: przytrzymaj przycisk A przez 3 sekundy, aby wejść w menu wyboru (C/F). Wciśnij przycisk B, aby wybrać C lub F, a następnie wciśnij przycisk A, aby potwierdzić wybór.

Str. 9

[obrazek] ZACHOWYWANIE WSKAZAŃ NAJWYŻSZEJ/NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY

Wciśnij przycisk A, aby zobaczyć wskazanie najwyższej zanotowanej temperatury. Wciśnij przycisk A ponownie, aby zobaczyć wskazanie najniższej zanotowanej temperatury. Przytrzymaj przycisk A w celu wyzerowania zapamiętanych wartości.

[obrazek] STOPER

Wciśnij przycisk A w celu uruchomienia lub zatrzymania stopera. Przytrzymaj przycisk A przez 3 sekundy, aby wyzerować wskazania.

[obrazek] WYDATEK ENERGETYCZNY (CAL)

Przytrzymaj przycisk A przez 3 sekundy, aby wyzerować dane.

[obrazek] SPALANIE TŁUSZCZU

Przytrzymaj przycisk A przez 3 sekundy, aby wyzerować wskazanie ilości spalonej tkanki tłuszczowej, wyrażone w gramach.

[obrazek] WYŚWIETLANIE WSKAZAŃ W PĘTLI

Aby przejść w tryb wyświetlania wskazań w pętli, wciśnij przycisk B.

Długość przejechanej trasy, prędkość maksymalna, średnia prędkość i czas przejazdu będą się wyświetlać automatycznie co 4 sekundy.

Str. 10

10. Zerowanie licznika

Licznik zostanie wyzerowany w każdym z poniższych przypadków:

- wymiana baterii;

- jednoczesne przyciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy przycisków A i B;

W przypadku przerwania procedury kalibracji urządzenia bez zatwierdzenia zmian, licznik zostanie automatycznie wyłączony po 5 minutach. Wciśnięcie któregokolwiek przycisku spowoduje ponowne uruchomienie urządzenia w trybie kalibracji.

11. Uruchomienie urządzenia

Wciśnij dowolny przycisk, aby uruchomić urządzenie przed jazdą. Jeśli urządzenie jest przewodowe, uruchomi odczyt automatycznie w chwili rozpoczęcia jazdy.

12. Automatyczne odłączanie zasilania

Kiedy urządzenie nie jest używane przez okres co najmniej 5 minut, zasilanie zostanie automatycznie odłączone, aby oszczędzać baterie. Wciśnij którykolwiek przycisk, aby ponownie uruchomić wyświetlacz.

Str. 11

Nieprawidłowe działanie, potencjalne problemy

| Niedokładny odczyt prędkości maksymalnej | Nieznany wpływ atmosferyczny lub radiowy |
| --- | --- |
| Brak odczytu prędkości | Niewłaściwe wzajemne położenie czujnika i czytnika; sprawdź stan baterii i poprawność instalacji. |
| Czarny wyświetlacz | Zbyt wysoka temperatura lub zbyt długi czas ekspozycji urządzenia na światło słoneczne |
| Brak odczytu długości przejechanej trasy | Sprawdź wzajemne położenie czujnika i czytnika. Sprawdź stan baterii i poprawność instalacji. |
| Wyświetlacz pokazuje nieregularne kształty | Wyjmij baterię z urządzenia i przeprowadź ponownie procedurę instalacji. |

Wyświetlana temperatura jest temperaturą panującą wewnątrz urządzenia. Z tego powodu bezpośrednie nasłonecznienie ma ogromny wpływ na poprawność odczytu. Aby odczyt był prawidłowy, urządzenie musi pozostawać w cieniu przez około 30 minut.