244620

Przycisk SET

1. Jednorazowe wciśnięcie i szybkie zwolnienie przycisku SET zwiększa wartość migającej cyfry o 1.

2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez jedną sekundę, aby przejść do następnej cyfry.

3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy, aby opuścić tryb ustawiania.

FUNKCJE

█ : SPD - Prędkość chwilowa; 0-99,9 km/h; 0-62 mile/h.

Podczas jazdy prędkość chwilowa jest zawsze wyświetlana w górnym rzędzie symboli wyświetlacza. Pokazuje prędkość do 99,9 km/h lub 62,0 mile/h (dla kół o średnicy powyżej 24 cali).

DST: Przejechana odległość; 0-999,99 km/mil.

Funkcja DST sumuje dane dotyczące odległości przejechanej od ostatniej operacji RESET, przez cały okres używania urządzenia.

ODO: Całkowita przejechana odległość; 0-999999 km/mil.

Funkcja ODO zlicza całkowitą przejechaną odległość w czasie użytkowania urządzenia. Dane funkcji ODO mogą być usunięte tylko w wyniku operacji ALL CLEAR.

AVG: Przeciętna prędkość; 0-99,9 km/h; 0-62 mile/h.

1. Przeciętna prędkość jest ilorazem wartości DST i RTM. Wskazania obejmują okres od ostatniej operacji RESET.

2. Jeżeli wartość RTM jest niższa, niż 4 sekundy, wyświetlona wartość AVG będzie wynosiła "0,0".

3. Dla RTM powyżej 4 sekund, wartość AVG jest aktualizowana mniej więcej co 1 sekundę.

POMIAR OBWODU KOŁA

1. Obróć przednie koło, tak aby wentyl znalazł się w najniższym położeniu. Zaznacz położenie wentyla (= pierwszy punkt) na podłożu. (rys. a)

2. Wsiądź na rower i przejedź odległość równą jednemu obrotowi koła, dopóki wentyl nie wróci do najniższego położenia. Zaznacz położenie wentyla (= drugi punkt) na podłożu. (Obciążenie roweru osobą siedzącą sprawia, że odczyt jest dokładniejszy, jako że masa rowerzysty nieznacznie zmienia obwód koła).

3. Zmierz odległość pomiędzy zaznaczonymi punktami w milimetrach. Wprowadź uzyskaną wartość jako obwód koła.

4. Opcja: Znajdź odpowiednią wartość obwodu koła w tabeli (rys. b).

URUCHOMIENIE KOMPUTERA (rys. 1)

ALL CLEAR

1. Wymiana baterii powoduje wyzerowanie wszystkich danych.

2. Segmenty wyświetlacza LCD zostaną przetestowane automatycznie.

3. Wciśnij przycisk w celu zakończenia testu wyświetlacza LCD. Napis "KM/H" zostanie wyświetlony w trybie migającym.

WYBÓR JEDNOSTKI PRĘDKOŚCI

Wciśnij przycisk w celu wyboru jednostki prędkości - KM/H lub M/H (mile).

USTAWIENIE OBWODU KOŁA

1. Wprowadź wartość obwodu koła w procesie ustawiania danych.

2. Urządzenie przejdzie w normalny tryb pracy po wykonaniu tej czynności.

3. Domyślna wartość obwodu koła wynosi 2155 mm. Zmierz tę wartość lub znajdź ją w załączonej tabelce.

4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez jedną sekundę, aby przejść do następnej cyfry.

USTAWIANIE WARTOŚCI ODO

Urządzenie umożliwia ręczne wprowadzenie wartości ODO sprzed wymiany baterii. Nowy użytkownik nie musi wprowadzać tych danych ponownie.

CZYNNOŚĆ USUWANIA DANYCH (RESET) (rys. 4)

1. Przytrzymaj przycisk RESET tak długo, aż cyfry na wyświetlaczu LCD znikną, następnie zwolnij przycisk. Komputer wyzeruje dane funkcji DST, RTM, AVG, MAX.

2. Dane funkcji ODO, CLK pozostaną nienaruszone.

EKRAN ZEROWANIA I WPROWADZANIA DANYCH (rys. 2)

1. Zerowanie danych

Wciśnij przycisk, aby przejść w tryb zerowania danych.

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

Komputer wyzeruje wartości AVG i DST; wartość ODO nie zostanie wyzerowana.

Po 10 sekundach komputer automatycznie przejdzie w ogólny tryb pracy.

2. Wprowadzanie danych

Wciśnij przycisk, aby przejść w tryb wprowadzania danych.

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby urządzenie przeszło w tryb wprowadzania wartości obwodu koła.

Po 10 sekundach komputer automatycznie przejdzie w ogólny tryb pracy.

TRYB ZMIENNEGO WYŚWIETLANIA (rys. 4)

Komputer będzie zmieniał tryb wyświetlania w pętli co 5 sekund.

AUTOMATYCZNE URUCHOMIENIE / ZATRZYMANIE

Komputer automatycznie uruchomi zliczanie wartości danych po rozpoczęciu poruszania się na rowerze i zatrzyma tę czynność po zatrzymaniu pojazdu. Mrugający symbol █ wskazuje na uruchomienie komputera.

AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE / WYŁĄCZANIE ZASILANIA (rys. 5)

Aby zmniejszyć zużycie baterii, komputer automatycznie wyłączy zasilanie - wyświetlając jedynie funkcję ODO - po 15 minutach nieużywania. Zasilanie włączy się automatycznie po rozpoczęciu jazdy lub wciśnięciu przycisku.

WSKAŹNIK ZUŻYCIA BATERII (LOW BATTERY INDICATOR)

1. O dużym stopniu zużycia baterii informuje symbol █.

2. Wymień baterię na nową jak najszybciej po ukazaniu się symbolu █, w przeciwnym wypadku może dojść do utraty zapisanych danych.

WYMIANA BATERII (rys. c)

1. Wraz z wymianą baterii wszelkie dane ulegają skasowaniu.

2. Komputer umożliwia ręczne wprowadzenie wartości ODO sprzed wymiany baterii.

3. Przed wymianą baterii zapisz wartość ODO.

4. Wymień baterię na nową o takim samym oznaczeniu (CR2032). Umieść nową baterię w odpowiednim miejscu z tyłu urządzenia, znakiem "+" w kierunku klapki.

5. Uruchom ponownie urządzenie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Komputer może być używany w czasie deszczu, ale nie należy używać go pod wodą.

2. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych poza okresem jazdy na rowerze.

3. Nie rozkładaj urządzenia na części.

4. Okresowo sprawdzaj położenie czujnika i magnesu względem siebie.

5. Okresowo czyść styki urządzenia i bazy.

6. Nie używaj rozpuszczalnika, alkoholu ani benzyny do czyszczenia urządzenia.

7. W czasie jazdy zwracaj uwagę na drogę i inne pojazdy.

Czujnik: bezstykowy czujnik magnetyczny.

Baterie: 1 x 3.0V (CR2032).

Żywotność baterii: ok. 1 roku (CR2032; przy średniej długości jazdy 1,5 godziny dziennie).

Wymiary/waga: 34 x 48 x 13,9 mm / 18,75 g.

Zakres obwodów koła: 1 mm - 3999 mm (jednostka: 1 mm).

Temperatura pracy: 0ºC ~ 50ºC (32ºF ~ 122ºF).

Temperatura przechowywania: - 10ºC ~ 60ºC (14ºF ~ 140ºF).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	Sprawdź, zanim wyślesz urządzenie do naprawy.

| PROBLEM | MOŻLIWA PRZYCZYNA | MOŻLIWE ROZWIĄZANIE |
| --- | --- | --- |
| Brak wyświetlania | 1. Wyczerpana bateria. 2. Bateria nieprawidłowo zainstalowana. | 1. Wymień baterię na nową. 2. Upewnij się, że bateria jest włożona znakiem "+" w kierunku pokrywy. |
| Brak wyświetlania prędkości chwilowej lub niepoprawne dane | 1. Niewłaściwy tryb pracy. 2. Brak styku między urządzeniem i bazą. 3. Niewłaściwa pozycja czujnika i magnesu względem siebie lub niewłaściwa odległość między nimi. 4. Przerwany kabelek między magnesem a bazą. 5. Niewłaściwy obwód koła. | 1. Skorzystaj z instrukcji i dokończ procedurę ustawiania urządzenia. 2. Przeczyść styki. 3. Skorzystaj z instrukcji i popraw położenie obu elementów. 4. Napraw lub wymień kabelek. 5. Skorzystaj z instrukcji i wprowadź właściwe dane. |
| Brak płynnego wyświetlania |  | Skorzystaj z instrukcji i uruchom urządzenie ponownie. |
| Ekran LCD jest czarny | Wpływ długiego bezpośredniego nasłonecznienia. | Umieść urządzenie w cieniu, aby mogło powrócić do normalnego stanu. Wystąpienie problemu nie skutkuje utratą danych. |
| Wyświetlanie opóźnione | Temperatura powietrza poniżej 0ºC. | Urządzenie wróci do poprawnego funkcjonowania wraz ze wzrostem temperatury. |