244631

FUNKCJE

█ : Prędkość chwilowa; 0–199,9 km/h (120,0 mil/h).

Podczas jazdy prędkość chwilowa jest zawsze wyświetlana w górnym rzędzie symboli wyświetlacza. Pokazuje prędkość do 199,9 km/h lub 120,0 mil/h (dla kół o średnicy powyżej 24 cali).

DST: Przejechana odległość; 0–999,99 km (mil).

Funkcja DST sumuje dane dotyczące odległości przejechanej od ostatniej operacji RESET, przez cały okres używania urządzenia.

ODO: Całkowita przejechana odległość; 0-99999 km (mil).

Funkcja ODO zlicza całkowitą przejechaną odległość w czasie użytkowania urządzenia. Dane funkcji ODO mogą być usunięte tylko w wyniku operacji ALL CLEAR.

CLK: Zegar w formacie 12h lub 24h.

Wyświetla aktualny czas w formacie 12- lub 24-godzinnym.

AVG: Przeciętna prędkość; 0–199,9 km/h (120,0 mil/h).

1. Przeciętna prędkość jest ilorazem wartości DST i RTM. Wskazania obejmują okres od ostatniej operacji RESET.

2. Jeżeli wartość RTM jest niższa, niż 4 sekundy, wyświetlona wartość AVG będzie wynosiła "0".

3. Dla RTM powyżej 4 sekund, wartość AVG jest aktualizowana mniej więcej co 1 sekundę.

MAX: Prędkość maksymalna; 0–199,9 km/h (120,0 mil/h).

Pokazuje najwyższą prędkość, osiągniętą od ostatniej operacji RESET.

RTM: Czas jazdy; 0m00s-99h59m59s.

1. Funkcja RTM sumuje czas przejazdu od ostatniej operacji RESET.

2. Przy całkowitym czasie jazdy poniżej 1 godziny, wskazania zmieniają się co 1 sekundę; przy przekroczeniu 1 godziny wskazania zmieniają się co 1 minutę. Po 100 godzinach jazdy wskazania RTM zerują się.

█ / █: Prędkość względna

Wskazuje, czy chwilowa prędkość jest wyższa od przeciętnej (strzałka "w górę"), czy niższa (strzałka "w dół").

TMP: Chwilowa temperatura powietrza; -10 - 60ºC (14 - 140 ºF)

CO2: ilość "zaoszczędzonego" CO2; 0-999,99 kg.

Funkcja CO2 sumuje dane dotyczące ilości CO2* "zaoszczędzonej" od ostatniej operacji RESET, przez cały okres używania urządzenia.

* W porównaniu z innymi pojazdami, jazda na rowerze przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 o 0,17 g/km.

USTAWIENIE GŁÓWNEGO MODUŁU (rys. 1)

URUCHOMIENIE KOMPUTERA ('ALL CLEAR')

1. Główny moduł jest fabrycznie wyposażony w odpowiednią baterię zasilajacą.

2. Wciśnij przyciski SET (2) i RESET (3) równocześnie i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy  w celu uruchomienia komputera i wyzerowania danych. UWAGA: Używanie komputera bez przeprowadzenia procesu uruchomienia może prowadzić do błędnych wskazań.

3. Segmenty wyświetlacza LCD zostaną przetestowane automatycznie na początku procesu uruchomienia.

4. Wciśnij przycisk MODE (1) w celu zakończenia testu wyświetlacza LCD. Napis "KM/H" zostanie wyświetlony w trybie migającym.

WYBÓR JEDNOSTKI

Wciśnij przycisk MODE (1) w celu wyboru jednostki prędkości - KM/H lub M/H (mile). Aby potwierdzić wybór, wciśnij przycisk STORE (2).

OBWÓD KOŁA

1. Obróć przednie koło, tak aby wentyl znalazł się w najniższym położeniu. Zaznacz położenie wentyla (= pierwszy punkt) na podłożu. (rys. a)

2. Wsiądź na rower i przejedź odległość równą jednemu obrotowi koła, dopóki wentyl nie wróci do najniższego położenia. Zaznacz położenie wentyla (= drugi punkt) na podłożu. (Obciążenie roweru osobą siedzącą sprawia, że odczyt jest dokładniejszy, jako że masa rowerzysty nieznacznie zmienia obwód koła).

3. Zmierz odległość pomiędzy zaznaczonymi punktami w milimetrach. Wprowadź uzyskaną wartość jako obwód koła. Opcja: Znajdź odpowiednią wartość obwodu koła w tabeli (rys. b).

4. Ustaw obwód koła jako część procesu wprowadzania danych.

5. Po zakończeniu procesu wprowadzania danych urządzenie powróci automatycznie do ustawienia podstawowego.

USTAWIANIE ZEGARA

1. Przełącz wyświetlacz na funkcję CLK.

2. Wciśnij przycisk SET, aby uruchomić funkcję ustawiania zegara.

3. Wciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb 12- lub 24-godzinny.

4. Ustaw wskazania zegara w wyświetlanej kolejności.

USTAWIANIE DANYCH ODO

Funkcja pozwala na wprowadzenie poprzednich danych ODO po wymianie baterii. Nowy użytkownik nie musi wprowadzać danych ponownie.

PRZYCISKI I CZYNNOŚCI

PRZYCISK TRYBU (MODE) (1) (rys. 2)

Wciśnij MODE jeden raz, aby przejść do wyświetlania  kolejnej funkcji.

PRZYCISK USTAWIANIA (SET) (2)

1. Wciśnij SET i przytrzymaj przez 2 sekundy, jeśli chcesz wyzerować dane lub zmienić wskazania czasu w funkcji CLK.

2. Każde wciśnięcie przycisku SET (2) powoduje przejście do kolejnego zestawu danych.

3. Aby wyjść z trybu ustawiania, wciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 2 sekundy.

CZYNNOŚĆ USUWANIA DANYCH (RESET) (rys. 3)

1. Przytrzymaj przycisk RESET tak długo, aż cyfry na wyświetlaczu LCD znikną, następnie zwolnij przycisk. Komputer wyzeruje dane funkcji DST, RTM, AVG, MAX i CO2.

2. Dane funkcji ODO i CLK pozostaną nienaruszone.

AUTOMATYCZNE URUCHOMIENIE / ZATRZYMANIE (AUTOMATIC START/STOP)

Komputer automatycznie uruchomi zliczanie wartości danych po rozpoczęciu poruszania się na rowerze i zatrzyma tę czynność po zatrzymaniu pojazdu. Mrugający symbol █ wskazuje na uruchomienie komputera.

AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE / WYŁĄCZANIE ZASILANIA (POWER AUTO ON/OFF)

Aby zmniejszyć zużycie baterii, komputer automatycznie wyłączy zasilanie - wyświetlając jedynie funkcję CLK - po 15 minutach nieużywania. Zasilanie włączy się automatycznie po rozpoczęciu jazdy lub wciśnięciu przycisku (1).

*Jeżeli przerwa w zasilaniu trwa dłużej, niż 15 minut, ale krócej, niż 48 godzin, urządzenie zacznie samoczynnie pracować w ciągu 30 sekund po ponownym użyciu.

Jeżeli przerwa twa dłużej, niż 48 godzin, urządzenie zacznie samoczynnie pracować po 2 minutach.

WSKAŹNIK ZUŻYCIA BATERII (LOW BATTERY INDICATOR)

1. O dużym stopniu zużycia baterii informuje symbol █.

2. Wymień baterię na nową jak najszybciej po ukazaniu się symbolu █, w przeciwnym wypadku może dojść do utraty zapisanych danych.

WYMIANA BATERII (rys. c)

1. Wraz z wymianą baterii wszelkie dane ulegają skasowaniu.

2. Komputer umożliwia ręczne wprowadzenie wartości ODO sprzed wymiany baterii.

3. Przed wymianą baterii zapisz wartość ODO.

4. Wymień baterię na nową o takim samym oznaczeniu (CR2032). Umieść nową baterię w odpowiednim miejscu z tyłu urządzenia, znakiem "+" w kierunku klapki.

5. Uruchom ponownie urządzenie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Komputer może być używany w czasie deszczu, ale nie należy używać go pod wodą.

2. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych poza okresem jazdy na rowerze.

3. Nie rozkładaj urządzenia na części.

4. Okresowo sprawdzaj położenie czujnika i magnesu względem siebie.

5. Okresowo czyść styki urządzenia i bazy.

6. Nie używaj rozpuszczalnika, alkoholu ani benzyny do czyszczenia urządzenia.

7. W czasie jazdy zwracaj uwagę na drogę i inne pojazdy.

Czujnik: bezstykowy czujnik magnetyczny.

Rozmiar widelca: 12 - 50 mm.

Odległość między przekaźnikiem i głównym modułem urządzenia: 70 cm.

Zakres obwodów koła: 1 mm - 3999 mm (jednostka: 1 mm).

Temperatura pracy: 0ºC ~ 50ºC (32ºF ~ 122ºF).

Temperatura przechowywania: - 10ºC ~ 60ºC (14ºF ~ 140ºF).

Baterie: 2 x 3.0V (CR2032).

Żywotność baterii: ok. 1 roku (CR2032; przy średniej długości jazdy 1,5 godziny dziennie).

Wymiary/waga: 34 x 49 x 15,4 mm / 18,35 g.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	Sprawdź, zanim wyślesz urządzenie do naprawy.

| PROBLEM | MOŻLIWA PRZYCZYNA | MOŻLIWE ROZWIĄZANIE |
| --- | --- | --- |
| Brak wyświetlania | 1. Wyczerpana bateria. 2. Bateria nieprawidłowo zainstalowana. | 1. Wymień baterię na nową. 2. Upewnij się, że bateria jest włożona znakiem "+" w kierunku pokrywy. |
| Brak wyświetlania prędkości chwilowej lub niepoprawne dane | 1. Niewłaściwy tryb pracy. 2. Brak styku między urządzeniem i bazą. 3. Niewłaściwa pozycja czujnika i magnesu względem siebie lub niewłaściwa odległość między nimi. 4. Przerwany kabelek między magnesem a bazą. 5. Niewłaściwy obwód koła. | 1. Skorzystaj z instrukcji i dokończ procedurę ustawiania urządzenia. 2. Przeczyść styki. 3. Skorzystaj z instrukcji i popraw położenie obu elementów. 4. Napraw lub wymień kabelek. 5. Skorzystaj z instrukcji i wprowadź właściwe dane. |
| Brak płynnego wyświetlania |  | Skorzystaj z instrukcji i uruchom urządzenie ponownie. |
| Ekran LCD jest czarny | Wpływ długiego bezpośredniego nasłonecznienia. | Umieść urządzenie w cieniu, aby mogło powrócić do normalnego stanu. Wystąpienie problemu nie skutkuje utratą danych. |
| Wyświetlanie opóźnione | Temperatura powietrza poniżej 0ºC. | Urządzenie wróci do poprawnego funkcjonowania wraz ze wzrostem temperatury. |