- LONGUS-3

- Opis instalacji

- A. Budowa wyświetlacza

- ekran LCD

- przycisk trybu / MODE

- pokrywa baterii

- przycisk zerowania / AC (= All Clear)

- styki

- pierścień

- magnes

- baza

- bateria 1.5V (LR44)

- podkładka uchwytu/bazy

- podkładka czujnika

- czujnik

- strefy pomiaru (S)

- spinki

- B. Instalacja

- Montaż czujnika i magnesu

- Przymocuj czujnik (12) przy pomocy dwóch spinek (10) i podkładki (11) na przednim widelcu. Zwróć czujnik w kierunku szprych. Nie zaciągaj spinek zanim czujnik nie znajdzie się we własciwym położeniu. (rys. A)

- Zamontuj magnes (7) na jednej ze szprych przedniego koła. Zwróć magnes w kierunku stref pomiaru (S) (13). Umieść pierścień (6) wokół magnesu, aby zwiększyć pewność zamocowania (rys. B).

(Nowy typ magnesu z krzyżowym wycięciem nadaje się do zamocowania zarówno na szprychach o przekroju okrągłym, jak i spłaszczonym).

- Dopasuj wzajemne położenie czujnika i magnesu. (rys. C)

- Ustaw magnes w taki sposób, aby jego oś pokrywała się z osią jednej ze stref odczytu.

- Upewnij się, że odległość między magnesem i czujnikiem NIE JEST większa od 4 mm. Ustaw pożądaną odległość, przesuwając magnes i czujnik w górę lub w dół.

UWAGA: jeśli parametry opisane w a) lub b) są niepoprawne, wskazania urządzenia będą nieprawidłowe.

- Po dopasowaniu wzajemnego położenia czujnika i magnesu zaciągnij spinki.

- Po zakończeniu montażu odetnij nadmiar paska zębatego spinki. (rys. D)

- Montaż uchwytu/bazy

Przymocuj uchwyt/bazę do kierownicy i dopasuj przy pomocy podkładki. Użyj dwóch spinek do zamontowania bazy. Nie zaciągaj spinek zanim baza nie znajdzie się we właściwym położeniu.

- Mocowanie przewodu czujnika

- Wybierz właściwą pozycję do przypięcia przewodu do widelca przy pomocy spinek.

- Przed zaciągnięciem spinek upewnij się, że przewód jest dostatecznie luźny, aby kierownica mogła się swobodnie obracać.

- Zabezpiecz nadmiar przewodu, owijając przewód wokół linki hamulca i przymocowując spinkami KORONY widelca.

- Montaż wyświetlacza (rys. G)

- Zamontuj wyświetlacz w uchwycie, wsuwając go od przodu do tyłu, aż do słyszalnego kliknięcia.

- Budowa uchwytu zapobiega wyśliznięciu się wyświetlacza w czasie jazdy, o ile wyświetlacz został prawidłowo zamocowany w uchwycie.

- Aby odłączyć wyświetlacz od uchwytu-bazy, naciśnij języczek blokujący (LEVER) i wysuń wyświetlacz do przodu.

- C. Wymiana baterii (rys. H)

- Kiedy ekran LCD wyświetlacza zaczyna blaknąć, bateria jest wyczerpana.

- Wymień baterię na nową LR44 (CR typ A76, AG13 lub V13GA), umieszczając ją znakiem (+) w kierunku pokrywy.

- Środki ostrożności

- Czytnik może być używany podczas deszczu, ale nie powinien być używany pod wodą.

- Nie wystawiaj wyświetlacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kiedy rower nie jest używany.

- Nie rozkładaj na części wyświetlacza ani żadnego z akcesoriów.

- Okresowo sprawdzaj położenie i wzajemną odległość magnesu i czujnika.

- Okresowo czyść styki między wyświetlaczem i bazą.

- Nie używaj rozpuszczalnika, alkoholu lub benzyny do czyszczenia wyświetlacza lub innych akcesoriów.

- Pamiętaj, aby w czasie jazdy zwracać uwagę na to, co dzieje się na drodze.

- Rozwiązywanie problemów

- Zanim oddasz urządzenie do naprawy w serwisie, wykonaj poniższe czynności kontrolne.

| Problem | Kontrola | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Wyświetlacz nie działa | 1. Czy bateria jest rozładowana? 2. Czy bateria jest włożona niepoprawnie? | 1. Wymień baterię. 2. Upewnij się, ze bateria jest włożona znakiem (+) w kierunku pokrywy. |
| Brak prędkości chwilowej lub niepoprawne dane | 1. Czy dzieje się to w trakcie przeprogramowywania lub ustawiania zegara w trybie 12-godzinnym? 2. Czy styki pomiędzy wyświetlaczem i bazą są w złym stanie? 3. Czy wzajemne położenie i odległość między czujnikiem i magnesem są prawidłowe? 4. Czy prewód jest przerwany? 5. Czy obwód koła został zaprogramowany prawidłowo? | 1. Sprawdź procedurę ustawiania i zmień ustawienia. 2. Przczyść styki. 3. Sprawdź (rys. B) i (rys. C) i zmień wzajemne położenie obu elementów. 4. Napraw lub wymień przewód. 5. Sprawdź procedure programowania i wprowadź poprawne dane. |
| Błędy wyświetlania |  | Sprawdź procedurę ustawiania wyświetlacza i przeprowadź ją ponownie |
| Ekran LCD jest czarny | Cy wyświetlacz był wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w okresie, kiedy nie był używany? | Umieść urządzenie w cieniu w celu powrotu do stanu normalnego. |
| Wyświetlacz pracuje w zwolnionym tempie | Czy temperatura jest poniżej 0ºC? | Urządzenie wróci do normalnego stanu w wyższej temperaturze |

LONGUS-3 ma 10 funkcji: SPD, DST, ODO, CLK, AVG, MAX, TM, TTM, SCAN, SPEED PACER.

- D. Programowanie wyświetlacza (rys. 1)

- Zerowanie wyświetlacza

- Wciśnij klawisz AC (=All Clear) (4), żeby usunąć dane wprowadzone przed pierwszym użyciem lub przy wymianie baterii, w przeciwnym razie urządzenie może źle funkcjonować.

- Segmenty ekranu LCD zostaną automatycznie przetestowane po wciśnięciu przycisku AC.

- Wcisnij przycisk „MODE” (tryb) (2) w celu zatrzymania testu ekranu LCD. Zostaną wyświetlone: mrugający symbol „km/h” i „c2155”.

- Kalibracja/wybór parametrów.

- 1. Wybór jednostek

- Wciśnij przycisk „MODE”, żeby wybrać „KM/h” lub „M/h” (=mile na godzinę).

- Przytrzymaj przycisk „MODE”, dopóki nie przestanie migać cyfra „2” z „c2155”.

- 2. Ustawianie obwodu koła

- Domyślna wartość obwodu koła to 2155 mm. Zmierz wartość obwodu dla koła Twojego roweru (rys. 5) lub sprawdź w tabeli, zamieszczonej w instrukcji obsługi wyświetlacza. (rys.6)

- Szybkie naciśnięcie przycisku „MODE” zwiększa wartość migającej cyfry o 1.

- Aby zmienić migająca cyfrę, przytrzymaj przycisk „MODE” tak długo, aż wartość migającej cyfry zwiększy się o 1.

- Przytrzymaj przycisk „MODE” przez około 6 sekund, aby opuścić proces ustawiania i zachować wprowadzone wartości oraz zakończyć ustawianie wyświetlacza.

- E. Funkcje

SPD: prędkość chwilowa				0.0 – 199.9 km/h lub 120 Mile/h	+/- 1%

Prędkość chwilowa jest zawsze wyświetlana w formacie czterocyfrowym.

DST: długość przejechanej trasy			0.00 – 999.99 km lub mil		+/- 0.1 %

Funkcja DST pokazuje odległość przejechaną od ostatniego zerowania (RESET).

- CLK: zegar

Wyświetla aktualny czas w formacie 12-godzinnym.

TM: czas przejazdu (LONGUS-2)			0H00M00S – 19H59M59S

Funkcja TM pokazuje czas jazdy od ostatniego zerowania.

AVG: przeciętna prędkość (LONGUS-2)		0.0 – 199.9 km/h lub 120 Mile/h	+/- 1%

- Przeciętna prędkość jest wyliczana z wartości DST dzielonej przez wartość TM; dane dotycza czasu od ostatniego zerowania.

- Jeśli wartość TM jest większa od 100 godzin lub wartość DST jest większa od 1000 km, na ekranie jest wyświetlany symbol „Err”. Wyzeruj urządzenie aby otrzymać prawidłowe dane.

MAX: prędkość maksymalna (LONGUS-2)		0.0 – 199.9 km/h lub 120 M/h	+/- 1%

Pokazuje najwyższą prędkość od ostatniego zerowania.

TTM: całkowity czas jazdy				0H00M - 1999H59M

Pokazuje czas przejazdu od ostatniej operacji AC (= All Clear).

ODO: przebieg					0.0 – 19999.9 km lub mil		+/- 0.1%

Funkcja ODO podaje całkowity przebieg roweru od momentu zainstalowania wyświetlacza. Wartość ODO może być wyzerowana tylko przy pomocy przycisku AC.

- SCAN

- Automatyczne przełączanie funkcji

Wciśnij przycisk „MODE” i przytrzymaj aż do pojawienia sie symbolu „SCAN”. Wyświetlacz będzie pokazywał funkcje DST, CLK, TM, AVG, MAX, TTM i ODO w pętli, zmieniając je automatycznie co 6 sekund.

- Ustalona funkcja

Wciśnij przycisk „MODE”, żeby wyłączyć symbol „SCAN” i wybierz jedną z funkcji; wyświetlacz zatrzyma tryb automatycznego przełączania, a na ekranie pojawi się wybrana funkcja.

„.../...”: porównanie prędkości

Funkcja wskazuje, czy prędkość chwilowa jest wyższa od przeciętnej (znak „...”), czy niższa (znak „...”).

- F. Przyciski i czynności

- Automatyczny start/stop

- Wyświetlacz zacznie automatycznie liczyć SPD, ODO, DST, MAX, TM i AVG w momencie rozpoczęcia jazdy i zakończy w momencie zatrzymania roweru.

- Migający symbol „...” wskazuje na aktywny stan urządzenia.

- Automatyczne włączanie/wyłączanie

Aby chronić baterię przed rozładowaniem, wyświetlacz wyłącza się automatycznie po około 10 minutach nieużywania. Włączenie nastepuje automatycznie po rozpoczęciu jazdy lub wciśnięciu przycisku.

- Przycisk „MODE”

Przyciśnij krótko przycisk „MODE”, aby przełączać urządzenie pomiędzy wskazaniami poszczególnych funkcji.

- Przycisk AC, usuwanie danych (uruchomienie wyświetlacza)

Wciśnij przycisk AC (= ALL CLEAR) aby uruchomić wyświetlacz. Użyj przycisku AC w razie wystąpienia nieprawidłowości w działaniu urządzenia; przycisk AC usuwa wszystkie dane.

- Zerowanie (RESET)

- Przytrzymaj przycisk „MODE” aż do zniknięcia cyfr na ekranie, a następnie zwolnij przycisk. Wyświetlacz wyzeruje wartości DST, TM, AVG, MAX.

- Operacja nie spowoduje wyzerowania wartości CLK, TTM i ODO.

- Rekalibracja/ponowny wybór prametrów (rys. 3)

- Przełącz wyświetlacz w tryb funkcji ODO i przytrzymaj przycisk „MODE” przez ok. 6 sekund, aż do pojawienia się ekranu kalibracji.

- Postępuj zgodnie z procedurą programowania wyświetlacza w celu wprowadzenia nowej wartości obwodu koła.

- Przytrzymaj przycisk „MODE” przez około 6 sekund, aby opuścic tryb rekalibracji i zachowac wprowadzone dane.

- Ustawianie zegara (rys. 4)

- Przełącz wyświetlacz w tryb funkcji „...”.

- Przytrzymaj przycisk  „MODE” przez ok. 6 sekund, aż do pojawienia się ekranu ustawiania zegara.

- Szybkie naciśnięcie przycisku „MODE” zwiększa wartość migającej cyfry o 1.

- Aby zmienić migająca cyfrę, przytrzymaj przycisk „MODE” tak długo, aż wartość migającej cyfry zwiększy się o 1.

- Przytrzymaj przycisk „MODE” przez około 6 sekund, aby opuścić proces ustawiania i zachować wprowadzone wartości.