LONGUS - INSTALACJA

Opis instalacji

A. Budowa wyświetlacza

- ekran LCD

- przycisk trybu

- pokrywa baterii

- przycisk ustawień

- styki

- podkładka czujnika

- podkładka uchwytu/bazy

- pierścień

- magnes

- uchwyt/baza

- bateria 1.5V (LR44/A76/AG13/V13GA)

- czujnik

- spinki

- strefy pomiaru (S)

B. Instalacja

Montaż czujnika i magnesu

- Przymocuj czujnik (12) przy pomocy dwóch spinek (13) i podkładki (6) na przednim widelcu. Zwróć czujnik w kierunku szprych. Nie zaciągaj spinek zanim czujnik nie znajdzie się we własciwym położeniu. (rys. B0)

- Zamontuj magnes (9) na jednej ze szprych przedniego koła. Zwróć magnes w kierunku stref pomiaru (S) (14) Umieść pierścień (8) wokół magnesu, aby zwiększyć pewność zamocowania (rys. B1).

- Dopasuj wzajemne położenie czujnika i magnesu. (rys. B2)

- Ustaw magnes w taki sposób, aby jego oś pokrywała się z osią jednej ze stref odczytu.

- Upewnij się, że odległość między magnesem i czujnikiem NIE JEST większa od 4 mm. Ustaw pożądaną odległość, przesuwając magnes i czujnik w górę lub w dół.

- UWAGA: jeśli parametry opisane w a) lub b) są niepoprawne, wskazania urządzenia będą nieprawidłowe.

- Po dopasowaniu wzajemnego położenia czujnika i magnesu zaciągnij spinki.

- Po zakończeniu montażu odetnij nadmiar paska zębatego spinki. (rys. B3)

Montaż uchwytu/bazy

- Przymocuj uchwyt/bazę (10) do kierownicy i dopasuj przy pomocy podkładki (7) pomiędzy kierownicą i taśma mocująca bazy (rys. B4).

- Zaciągnij taśmę mocującą bazy przy pomocy śrubokrętu (rys. B5).

- Budowa uchwytu zapobiega wyśliznięciu się wyświetlacza w czasie jazdy, o ile wyświetlacz został prawidłowo zamocowany w uchwycie.

Mocowanie przewodu czujnika

- Wybierz właściwą pozycję do przypięcia przewodu do widelca przy pomocy spinek (13) (rys. B6).

- Przed zaciągnięciem spinek upewnij się, że przewód jest dostatecznie luźny, aby kierownica mogła się swobodnie obracać.

- Zabezpiecz nadmiar przewodu, owijając przewód wokół linki hamulca i przymocowując spinkami do SZCZYTU??? widelca.

Montaż wyświetlacza (rys. F)

- Zamontuj wyświetlacz w uchwycie, wsuwając go od przodu do tyłu, aż do słyszalnego kliknięcia (rys. B7).

- Aby odłączyć wyświetlacz od uchwytu-bazy, naciśnij języczek blokujący (LEVER) i wysuń wyświetlacz do przodu (rys. B8).

- Wyświetlacz może służyć jako zwykły zegarek, kiedy nie jest wpięty do bazy (rys. B9).

C. Wymiana baterii

Symbol słabej baterii

- Kiedy na ekranie LCD wyświetlacza ukazuje się symbol „...”, bateria jest prawie wyczerpana.

- Wymień baterię na nową w ciągu 2 tygodni od ukazania się symbolu, w przeciwnym razie wyświetlacz może pokazywać nieprawidłowe dane.

Wymiana baterii

- Usuń zużytą baterię (rys. C)

- Wymień zużytą baterie na nową (11) (typ LR44/A76/AG13/V13GA); umieść nową baterię w niszy z tyłu wyświetlacza znakiem (+) w kierunku pokrywy baterii.

- Włącz wyświetlacz (rys. E).

Środki ostrożności

- Czytnik może byc używany podczas deszczu, ale nie powinien być używany pod wodą.

- Nie wystawiaj wyświetlacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kiedy rower nie jest używany.

- Nie rozkładaj na części wyświetlacza ani żadnego z akcesoriów.

- Okresowo sprawdzaj położenie i wzajemną odległość magnesu i czujnika.

- Okresowo czyść styki między wyświetlaczem i bazą.

- Nie używaj rozpuszczalnika, alkoholu lub benzyny do czyszczenia wyświetlacza lub innych akcesoriów.

- Pamiętaj, aby w czasie jazdy zwracać uwagę na to, co dzieje się na drodze.

Rozwiązywanie problemów

Zanim oddasz urządzenie do naprawy w serwisie, wykonaj poniższe czynności kontrolne.

| Problem | Kontrola | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Wyświetlacz nie działa | 1. Czy bateria jest rozładowana? 2. Czy bateria jest włożona niepoprawnie? | 1. Wymień baterię. 2. Upewnij się, ze bateria jest włożona znakiem (+) w kierunku pokrywy. |
| Brak prędkości chwilowej lub niepoprawne dane | 1. Czy dzieje się to w trakcie przeprogramowywania lub ustawiania zegara w trybie 12-godzinnym? 2. Czy styki pomiędzy wyświetlaczem i bazą są w złym stanie? 3. Czy wzajemne położenie i odległość między czujnikiem i magnesem są prawidłowe? 4. Czy prewód jest przerwany? 5. Czy obwód koła został zaprogramowany prawidłowo? | 1. Sprawdź procedurę ustawiania i zmień ustawienia. 2. Przczyść styki. 3. Sprawdź (rys. B1) i (rys. B2) i zmień wzajemne położenie obu elementów. 4. Napraw lub wymień przewód. 5. Sprawdź procedure programowania i wprowadź poprawne dane. |
| Błędy wyświetlania |  | Sprawdź procedurę ustawiania wyświetlacza i przeprowadź ją ponownie |
| Ekran LCD jest czarny | Cy wyświetlacz był wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w okresie, kiedy nie był używany? | Umieść urządzenie w cieniu w celu powrotu do stanu normalnego. |
| Wyświetlacz pracuje w zwolnionym tempie | Czy temperatura jest poniżej 0ºC? | Urządzenie wróci do normalnego stanu w wyższej temperaturze |

Specyfikacja

| FUNKCJA |  | ZAKRES | JEDNOSTKA | DOKŁADNOŚĆ POMIARU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pędkość chwilowa | SPD | 0-199 km/h (120 mil/h) | 1 km/h lub 1 mila/h | 1% lub 1 km/h (1 mila/h) |
| Prędkość maksymalna | MAX | 0-199 km/h (120 mil/h) | 1 km/h lub 1 mila/h | 1% lub 1 km/h (1 mila/h) |
| Prędkość przeciętna | AVG | 0.0-199.9 km/h (120.0 mil/h) | 0.1 km/h (mil/h) | 0.1% |
| Długość prze-jechanej trasy | DST | 0.00-999.99 km (mil) | 0.01 km (mil) | 0.1% |
| Przebieg | ODO | 0-99999 km (mil) | 1 km (mila) | 0.1% |
| Czas przejazdu | RT | 0:00'00” - 9:59'59” | 1 sekunda | 0.003% + 1 s |
| Zegar | CLK | 0:00' – 12:59' | 1 min | 0.003% |
| Uwaga: wszystkie dane sa aktualizowane co 1 sekundę. |  |  |  |  |

Czujnik: 					bezstykowy czujnik magnetyczny

Typ baterii:					1.5V x 1 (typ LR44/A76/AG13/V13GA)

Żywotność baterii:				około 2 lat (dla baterii instalowanych fabrycznie należy 						uwzględnić/doliczyć czas przechowywania 
						i transportu)

Wymiary/Waga:				46.4 x 53 x 18.2 mm / 27.5 g

Zakres programowania obwodu koła:	1100 mm – 2999 mm (co 1 mm)

Temperatura pracy:				0ºC – 60ºC

Temperatura przechowywania:		-20ºC - +80ºC

INDEX:

„(N) 2 sec” znaczy, że dany przycisk N należy przycisnąć na dłużej, niż 2 sekundy.

„(N)” znaczy, że dany przycisk N nalezy przycisnąć na krótko.

[N = oznaczenie przycisku: (2) przycisk MODE, (4) przycisk SET.]

D. Programowanie wyświetlacza (rys. E)

Uruchamianie wyświetlacza (czynność AC = All Clear)

- Bateria jest zamontowana w urządzeniu w momencie zakupu.

- Wciśnij równocześnie klawisze SET (4) i MODE (2) przez co najmniej 3 sekundy, aby uruchomić wyświetlacz i wyzerować wprowadzone dane.
WAŻNE: upewnij się, że czynność AC została wykonana przed programowaniem wyświetlacza, w przeciwnym razie urządzenie będzie pokazywać błędne dane.

- Segmenty ekranu LCD zostaną automatycznie przetestowane po wciśnięciu przycisku AC.

- Wcisnij przycisk MODE (2) w celu zatrzymania testu ekranu LCD. Zostaną wyświetlone: mrugający symbol „km/h” i „c2155” (rys. E).

Kalibracja/wybór parametrów.

1. Wybór jednostek

- Wciśnij przycisk „MODE”, żeby wybrać „KM/h” lub „M/h” (=mile na godzinę) (rys. E).

- Przytrzymaj przycisk „MODE”, dopóki nie przestanie migać cyfra „2” z „c2155”.

2. Wprowadzanie obwodu koła

- Domyślna wartość obwodu koła to 2155 mm. Zmierz wartość obwodu dla koła Twojego roweru lub sprawdź w tabeli, zamieszczonej w instrukcji obsługi wyświetlacza. (rys.D2)

- Szybkie naciśnięcie przycisku „MODE” (2) zwiększa wartość migającej cyfry o 1.

- Aby zmienić migająca cyfrę, przytrzymaj przycisk „MODE” (2) tak długo, aż wartość migającej cyfry zwiększy się o 1.

- Przytrzymaj przycisk „SET” (4), aby zachować wprowadzone wartości oraz zakończyć ustawianie wyświetlacza.

Obwód koła

Pomiar precyzyjny

- Obróć koło zaworem dętki do dołu i zaznacz pierwszy punkt na podłożu (rys. D1).

- Wsiądź na rower i z pomocą innej osoby przetocz rower na odległość równą obwodowi koła. Zaznacz drugi punkt na podłożu w miejscu, gdzie zawór dętki znajduje się najbliżej podłoża. (Obciążenie roweru osobą jadącą umożliwia dokładniejszy odczyt odległości, jako że masa rowerzysty zmienia nieco obwód koła)

- Zmierz odległość między oboma zaznaczonymi punktami. Wprowadź wartość pomiaru jako obwód koła.

Tabela

Odczytaj odpowiednie wartości obwodu z tabeli. (rys. D2)

E. Przyciski i czynności

Przycisk „MODE” (2)

Przyciśnij krótko przycisk „MODE”, aby przełączać urządzenie pomiędzy wskazaniami poszczególnych funkcji.

Przycisk „SET” (4)

Wciśnij przycisk „SET” aby wejść w tryb rekalibracji, jeśli chcesz zmienić jednostkę prędkości, wartosc obwodu koła lub ustawić zegar.

Ustawianie zegara

- Przełącz wyświetlacz w tryb funkcji „CLK” (rys. H).

- Przytrzymaj przycisk  „SET (4)” aby otrzymać widok ekranu ustawiania zegara.

- Szybkie naciśnięcie przycisku „MODE” (2) zwiększa wartość migającej cyfry o 1.

- Aby zmienić migająca cyfrę, przytrzymaj przycisk „MODE” (2) tak długo, aż wartość migającej cyfry zwiększy się o 1.

- Ustaw wartość zegara o jednę minutę powyżej aktualnego czasu. (Zakładając, że aktualny czas to 10H37M15S, wprowadx odpowiednio wartości: 1038M).

- Kiedy sekundy bieżącego czasu wyzerują się (=10H38M00S), wciśnij przycisk „SET” (4), aby zachować wprowadzone wartości i zsynchronizować je z aktualnym czasem.

Zerowanie (RESET)

- Przytrzymaj przycisk „MODE” (2) aż do zniknięcia cyfr na ekranie, a następnie zwolnij przycisk. Wyświetlacz wyzeruje wartości RT, MAX, AVG i DST.

- Operacja nie spowoduje wyzerowania wartości CLK i ODO.

Automatyczny start/stop

- Wyświetlacz zacznie automatycznie liczyć SPD, MAX, DST, ODO, RT w momencie rozpoczęcia jazdy i zakończy w momencie zatrzymania roweru.

- Migający symbol „...” wskazuje na aktywny stan urządzenia.

Automatyczne włączanie/wyłączanie

Aby chronić baterię przed rozładowaniem, wyświetlacz wyłącza się automatycznie po około 4 minutach nieużywania. Włączenie nastepuje automatycznie po rozpoczęciu jazdy lub wciśnięciu przycisku.

Rekalibracjaobwodu koła

- Przełącz wyświetlacz w tryb funkcji ODO (rys. G).

- Wciśnij przycisk „SET”, aby  przejść do widoku ekranu ustawiania obwodu koła.

- Wciśnij przycisk „MODE” (2) aby wybrać km/h lub mile/h..

- Przytrzymaj przycisk „MODE” (2) tak długo, aż pierwsza cyfra Cmm (obwód koła) nie zacznie migać.

- Szybkie naciśnięcie przycisku „MODE” (2) zwiększa wartość migającej cyfry o 1.

- Aby zmienić migająca cyfrę, przytrzymaj przycisk „MODE” (2) tak długo, aż wartość migającej cyfry zwiększy się o 1.

- Przytrzymaj przycisk „SET” (4), aby zachować wprowadzone wartości oraz zakończyć rekalibrację.

F. Funkcje

SPD: prędkość chwilowa

Prędkość chwilowa jest zawsze wyświetlana w formacie trzycyfrowym. Wyświetla prędkość chwilowa aż do 199 km/h lub 120 mil/h dla kół o średnicy większej, niż 24 cale.

MAX: prędkość maksymalna

Pokazuje najwyższą prędkość od ostatniego zerowania.

DST: długość przejechanej trasy

Funkcja DST pokazuje odległość przejechaną od ostatniego zerowania (RESET).

ODO: przebieg

Funkcja ODO podaje całkowity przebieg roweru od momentu zainstalowania wyświetlacza. Wartość ODO może być wyzerowana tylko przez operację CLEAR.

AVG: przeciętna prędkość

- Przeciętna prędkość jest wyliczana z wartości DST dzielonej przez wartość RT; dane dotyczą czasu od ostatniego zerowania.

- Jeśli wartość RT jest mniejsza, niż 4 sekundy, wyświetlacz pokazuje wartość 0.0.

- Wartość AVG jest aktualizowana co sekundę, jeśli wartość RT jest większa, niż 4 sekundy.

- Jeśli wartość RT jest większa od 100 godzin lub wartość DST jest większa od 1000 km, na ekranie jest wyświetlany symbol „E”. Wyzeruj urządzenie aby otrzymać prawidłowe dane.

RT: czas przejazdu

- Funkcja RT pokazuje czas jazdy od ostatniego zerowania.

- Funkcja uruchamia się automatycznie w momencie rozpoczęcia jazdy i kontynuuje do dwóch sekund po jej zakończeniu. Wyświetlacz automatycznie aktualizuje nadliczone sekundy.

„...”: zegar

Wyświetla aktualny czas w formacie 12-godzinnym.